| 姓名：{{name}} | 学号：{{num}} | 班级：{{classno}} | 成绩：{{score}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验名称：数字示波器的使用 |  |  |  |

一、实验仪器：

1、(3分)以下不属于示波器的主要功能的是

您的答案是：{{choice_1}}】【本题参考答案是：D】

A、显示信号随时间的变化×

B、测量信号强度×

C、测量信号周期×

D、校正信号√

2、(3分)示波器是常见的电学测量仪器之一，凡是能转化成（）信号的电学量和非电学量都可以用示波器来观察。

【您的答案是：{{choice_2}}】【本题参考答案是：C】

A、正弦×

B、余弦×

C、电压√

D、以上全部×

二、实验目的：

3、(3分) 以下哪项不属于本实验的实验目的

【您的答案是：{{choice_3}}】【本题参考答案是：E】

A、了解示波器的结构和工作原理，学会正确使用示波器×

B、掌握用示波器观察波形、测量电压和频率×

C、了解用示波器测量两列波的相位差×

D、掌握观察李萨如图形的方法×

E、观察示波器两通道信号的同步关系√

三、实验原理：

4、(3分)为了显示Y方向的信号随时间的变化过程,必须给X轴偏转板加

【您的答案是：{{choice_4}}】【本题参考答案是：D】；

A、电压 ×

B、正弦波 ×

C、方波×

D、锯齿波 √

5、(3分)李萨如图形的,, 则

【您的答案是：{{choice_5}}】【本题参考答案是：B】

A、2000 Hz ×

B、1500 Hz √

C、500 Hz ×

D、666 Hz ×

6、(3分)如果示波器的y通道输入的信号是三角波，x通道输入的是锯齿波，那么示波器的屏幕上出现的是：

【您的答案是：{{choice_6}}】【本题参考答案是：B】

A、正弦波×

B、三角波 √

C、锯齿波 ×

D、方波 ×

7、(3分）示波器显示的李萨如图如下所示，请问从图中可以看出x通道和y通道信号的频率比为

【您的答案是：{{choice_7}}】【本题参考答案是：C】

A、1:2×

B、2:1 ×

C、1:3 √

D、3:1 ×

8、(6分）下图中通道1信号的电压峰峰值是【您的答案是：{{choice_8}}】【本题参考答案是：B】，通道1和2两个信号相加之后的合成信号电压峰峰值是 【您的答案是：{{choice_9}}】【本题参考答案是：C】.

A、10.0V

B、15.0V

C、20.0V

D、5.0V

E、2.5V

F、7.5V

9、（6分）下图中如果通道1的相位为0，则通道2的相位为

【您的答案是：{{choice_10}}】【本题参考答案是：B】

合成信号的相位为

【您的答案是：{{choice_11}}】【本题参考答案是：B】。

A、0

B、180

C、360

D、90

E、270

10、（3分）下图中合成信号的周期是

【您的答案是：{{choice_12}}】【本题参考答案是：A】.

A、1000

B、200

C、5

D、100

- 实验内容及数据处理

1、（12分）测量正弦波形的电压、周期和频率

| 信 号 源 | 峰峰值 |  |  |  | 周期 |  |  |  | 频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 垂直偏转灵敏度V/div | 垂直方向所占格数div | 电压峰峰值V/div*div | 示波器示数V | 水平扫描速度s/div | 水平方向所占格数div | 周期s/div*div | 示波器示数s | 计算值（1/T）Hz | 示波器示数Hz |
| 15V 500 Hz | {{table_1}} | {{table_2}} | {{table_3}} | {{table_4}} | {{table_5}} | {{table_6}} | {{table_7}} | {{table_8}} | {{table_9}} | {{table_10}} |
| 10V 1k Hz | {{table_11}} | {{table_12}} | {{table_13}} | {{table_14}} | {{table_15}} | {{table_16}} | {{table_17}} | {{table_18}} | {{table_19}} | {{table_20}} |

电压相对误差1: {{blank_1}}

周期相对误差1: {{ blank_2}}

频率相对误差1: {{ blank_3}}

电压相对误差2: {{ blank_4}}

周期相对误差2: {{ blank_5}}

频率相对误差2: {{ blank_6}}

2、（26分）观察不同频率比的李萨如图形(将李萨如图对应的编号填入相应的空）

| 频 率 比 |  | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频 率 | CH1 | 1000 Hz | 2000 Hz | 1500 Hz | 500 Hz |
|  | CH2 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 相 位 差 | 0 | 【您的答案是：{{choice_13}}】【本题参考答案是：A】 | 【您的答案是：{{choice_14}}】【本题参考答案是：F】 | 【您的答案是：{{choice_15}}】【本题参考答案是：K】 | 【您的答案是：{{choice_16}}】【本题参考答案是：P】 |
|  | 45 | 【您的答案是：{{choice_17}}】【本题参考答案是：B】 | 【您的答案是：{{choice_18}}】【本题参考答案是：G】 | 【您的答案是：{{choice_18}}】【本题参考答案是：L】 | 【您的答案是：{{choice_20}}】【本题参考答案是：Q】 |
|  | 90 | 【您的答案是：{{choice_21}}】【本题参考答案是：C】 | 【您的答案是：{{choice_22}}】【本题参考答案是：H】 | 【您的答案是：{{choice_23}}】【本题参考答案是：M】 | 【您的答案是：{{choice_24}}】【本题参考答案是：R】 |
|  | 135 | 【您的答案是：{{choice_25}}】【本题参考答案是：D】 | 【您的答案是：{{choice_26}}】【本题参考答案是：I】 | 【您的答案是：{{choice_27}}】【本题参考答案是：N】 | 【您的答案是：{{choice_28}}】【本题参考答案是：S】 |
|  | 180 | 【您的答案是：{{choice_29}}】【本题参考答案是：E】 | 【您的答案是：{{choice_30}}】【本题参考答案是：J】 | 【您的答案是：{{choice_31}}】【本题参考答案是：O】 | 【您的答案是：{{choice_32}}】【本题参考答案是：T】 |
| 切点数比 |  | 【您的答案是：{{choice_33}}】【本题参考答案是：A】 | 【您的答案是：{{choice_34}}】【本题参考答案是：B】 | 【您的答案是：{{choice_35}}】【本题参考答案是：C】 | 【您的答案是：{{choice_36}}】【本题参考答案是：D】 |
| 频率比和切点数之比的关系为 【您的答案是：{{choice_37}}】【本题参考答案是：B】， 周期比和切点数之比的关系为 【您的答案是：{{choice_38}}】【本题参考答案是：A】 A、相同，B、反比，C、相反数 |  |  |  |  |  |

3、（26分）信号合成波形

同相（）:

|  | 相 位 | 频 率 | 电压 | 波 形 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 0 | 1000 | 5 | 请选择下图中符合示波器上显示的波形【您的答案是：{{choice_42}}】【本题参考答案是：B】 |
| CH2 | 0 | 1000 | 10 |  |
| 合 成 | A、0， B、，C、 【您的答案是：{{choice_39}}】【本题参考答案是：A】 | A、0， B、1000，C、2000 【您的答案是：{{choice_40}}】【本题参考答案是：B】 | A、5， B、10， C、15 【您的答案是：{{choice_41}}】【本题参考答案是：C】 |  |

反相（）:

|  | 相 位 | 频 率 | 电压 | 波 形 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH1 |  | 1000 | 5 | 请选择下图中符合示波器上显示的波形【您的答案是：{{choice_46}}】【本题参考答案是：A】 |
| CH2 | 0 | 1000 | 10 |  |
| 合 成 | A、0， B、，C、 【您的答案是：{{choice_43}}】【本题参考答案是：A】 | A、0， B、1000，C、2000 【您的答案是：{{choice_44}}】【本题参考答案是：B】 | A、5， B、10， C、15 【您的答案是：{{choice_45}}】【本题参考答案是：A】 |  |